STD-HLJY-ZL-158

服务项目信息公示表

	建设单位（用人单位）名称
	青岛海电电气有限公司
	报告编号
	RHJ2603002JP1

	项目名称/类别
	定期检测
	报告日期
	2026.03.21

	企业注册地址
	青岛市城阳区城阳街道东田社区

	检测地址
	青岛市城阳区城阳街道东田社区

	项目负责人
	丁文涛
	联系方式
	18560658625

	企业联系人
	于爱国
	联系方式
	18561630967

	技术服务业务范围
	□采矿业，□化工、石化及医药，□冶金、建材，(机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域
	企业规模
	□大型、□中型、

(小型、□微型

	现场调查

人员
	丁文涛、李晓峰
	企业陪同人员
	于爱国
	现场调查时间
	2026.03.13

	现场调查影像资料
	[image: image1.jpg]




	现场采样、检测人员
	丁文涛、李晓峰
	企业陪同人员
	于爱国
	现场采样、检测时间
	2026.03.17

	现场采样、检测影像资料
	[image: image2.jpg]. 2026-03-17 10: 39

L





	实验室分析人员
	李粉粉、周成龙
	实验室分析时间
	2026.03.18~2026.3.20

	工种数量
	3
	超标工种数量
	0
	超标类型
	□粉尘、□化学因素、□物理因素

	存在的职业病危害因素
	其他粉尘（环氧树脂）、铜烟、噪声、手传振动、电焊弧光共5项

	职业病危害因素检测结果
	化学有害因素检测结果显示：经检测，各岗位工种接触的化学有害因素短时间接触浓度和8h时间加权平均浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。

物理因素测量结果显示：经测量，各岗位工种接触的噪声强度和电焊弧光测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值要求。

	评价结论与建议
	1、职业病防护设施建议

铜焊和自动焊接机生产过程中会产生铜烟，建议企业在该岗位设置局部通风设施或可移动式焊烟除尘器。
2、现场警示标识及中文警示说明建议

经现场调查企业设置了警示标识及中文警示说明，但并不完善，建议企业按表11-1增设警示标识及中文警示说明。
增设警示标识及中文警示说明一览表
单元

工作场所

警示标识

设置地点

种类

内容

生产车间

铜焊
图形标识
当心有毒气体、戴防毒面具、注意通风
铜焊区域
生产车间

自动铜焊机

图形标识

当心有毒气体、戴防毒面具、注意通风
自动铜焊机上

公辅设施

空压机

图形标识

噪声有害、戴护耳器

空压机房入口处

生产车间

打磨

图形标识

注意防尘、戴防尘口罩、注意通风
打磨间侧墙

生产车间

剪板机

图形标识

噪声有害、戴护耳器

剪板机旁侧墙

生产车间

铜牌剪切机

图形标识

噪声有害、戴护耳器

剪板机旁侧墙

3、个体防护用品
经现场调查，打磨工生产过程中会接触到其他粉尘、噪声、手传振动，建议企业为打磨工配备防尘口罩、防噪声耳塞、防振动手套、工作服。

	技术审查评审意见
	


修订号：01；生效日期：2026年01月01日                                 第   页，共   页


